Рекомендации

Как правильно выбрать качественные повязки безопасности для детей                                           школьного и дошкольного возраста

Случается, что в розничную  сеть поступают повязки безопасности, изготовленные из дешевых  плащевых тканей с нашитой отражающей лентой, имеющей низкий  коэффициент световозвращения,  которые приобретаются  для  детей-пешеходов.  Такие изделия  не обеспечивают должной безопасности детей от наездов при переходе улиц и дорог в условиях ограниченной видимости, так как пешеход становится заметным в свете фар автомобиля на расстоянии, когда наезда уже трудно избежать. Кроме этого повязки из плащевых тканей неудобны при ношении, так как сползают с рукава одежды ребенка и зачастую теряются...

Происходит это потому, что недобросовестные производители повязок для детей, в погоне за сиеминутной выгодой, применяют низкосортные  материалы, а у покупателя нет информации о качественных характеристиках повязок безопасности, предлагаемых  для детей.

Как избежать досадных ошибок и какие требования следует предъявлять при выборе повязок безопасности,  чтобы получить нужный эффект, а именно:  сделать заметным ребенка -пешехода в темное время суток.

Вот несколько простых и доступных способов проверки качества при выборе повязок для детей, обеспечивающих заметность и безопасность ребенка в темное время суток,  в дальнем свете фар автомобиля.

1. В первую очередь оценивают внешний вид изделия. В качестве фонового материала используется только смесовая (не плащевая) ткань «Темп-1»или ее аналоги  плотностью 190-210 г.м.кв. ярко оранжевого или лимонного цвета с люминесцентным  эффектом. Цветовая характеристика таких тканей соответствует требованиям ГОСТ Р12.42019-99 к фоновым материалам и обеспечивает повышенную видимость пешехода при дневном освещении и вечернее время. Края повязки по периметру обрабатываются оверлоком  с последующим подворотом и закреплением прямым швом, что обеспечивает прочность изделия и  надежность его фиксации на рукаве.

Соединение повязки осуществляется  контактной лентой Велькро (липучкой), что удобно и дает возможность регулировки  в обхвате рукава  в большую или меньшую стороны. Возможны другие варианты соединения повязки: на резинке, застежке или тесемке, однако они менее практичны и удобны при ношении.

2. Далее оценивается самый важный элемент изделия: - качество световозвращающей ленты.  Поверхность световозвращающего материала должна быть ровной и однородной, без трещин и царапин. Особое внимание следует уделить основе световозвращающей  ленты.

Качественная  световозвращающеая лента имеет только тканевую основу, на которую нанесен слой свтовозвращающего материала. Убедиться  в этом можно, аккуратно отогнув край пришитой ленты и обнаружить (или не обнаружить) тканевую основу. Ее наличие подтверждает качество световозвращающего элемента  с коэффициентом световозвращения, обеспечивающим видимость пешехода в темное время суток на безопасном, не менее, чем за 250-300 метров в дальнем свете фар автомобиля.                                                                                           И наоборот, отсутствие тканевой основы, свидетельствует о низком качестве ленты с невысоким коэффициентом  световозвращения. Повязки безопасности, изготовленные с таким светоотражателем, не отвечают требованиям безопасности пешехода  стать заметным в темное время суток и, скорее носят декоративное назначение, подвергая пешехода опасности наезда автомобиля при переходе улиц и дорог. Для примера пешеход, обозначенный некачественным световозвращающим  элементом, попадает в зону видимости фар автомобиля не более, чем за 30-40 метров, когда наезда трудно избежать.

3. Яркость светоотражающего элемента можно  визуально определить с помощью карманного электрического фонарика, направив под углом луч света на повязку. При этом   лента ТС R250 на тканевой основе будет ярко отражать свет фонарика, а лента без  тканевой основы будет отражать луч тусклым светом.

Надеемся, что наши несложные  рекомендации помогут Вам при  выборе качественных повязок безопасности и уберегут детей от наездов на дорогах при ограниченной видимости.

С уважением                                                              ООО «ВИА-ПЛ»